附1

2018年新能源汽车推广应用地方财政

补助标准及技术要求

- 一、新能源乘用车补助标准和技术要求

- （一）新能源乘用车补助标准

- 单位：万元/辆

| 车辆类型 | 纯电动续驶里程R（工况法、公里） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150≤R＜200 | 200≤R＜250 | 250≤R＜300 | 300≤R＜400 | R≥400 | R≥50 |
| 纯电动乘用车 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | - |
| 插电式混合动力乘用车（含增程式） | - |  |  | - | - | 0.6 |

- （二）新能源乘用车技术要求

- 1．纯电动乘用车30分钟最高车速不低于100km/h。

- 2．纯电动乘用车工况法续驶里程不低于150km。插电式混合动力（含增程式）乘用车工况法续驶里程不低于50km。

- 3．纯电动乘用车动力电池系统的质量能量密度不低于105Wh/kg，105（含）-120Wh/kg的车型按0.6倍补助，120（含）-140Wh/kg的车型按1倍补助，140（含）-160Wh/kg的车型按1.1倍补助，160Wh/kg及以上的车型按1.2倍补助。

- 4．根据纯电动乘用车能耗水平设置调整系数。按整车整备质量（m）不同，工况条件下百公里耗电量（Y）应满足以下门槛条件：m≤1000kg时，Y≤0.0126×m+0.45；1000<m≤1600kg时, Y≤0.0108×m+2.25；m>1600kg时，Y≤0.0045×m+12.33。百公里耗电量（Y）优于门槛0（含）-5%的车型按0.5倍补助，优于门槛5（含）-25%的车型按1倍补助，优于门槛25%（含）以上的车型按1.1倍补助。

- 5．工况法纯电续驶里程低于80km的插电式混合动力乘用车B状态燃料消耗量（不含电能转化的燃料消耗量）与现行的常规燃料消耗量国家标准中对应限值相比小于65%，比值介于60%（含）-65%之间的车型按0.5倍补助，比值小于60%的车型按1倍补助。工况法纯电续驶里程大于等于80km的插电式混合动力乘用车，其A状态百公里耗电量应满足纯电动乘用车门槛要求。

- 二、新能源客车补助标准和技术要求

- （一）新能源客车补助标准

单位：万元/辆

| 车辆类型 | 客车（车长L：米） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6＜L≤8 | 8＜L≤10 | L>10 |
| 非快充类纯电动客车 | 2.2 | 4.8 | 7.2 |
| 快充类纯电动客车 | 1.6 | 3.2 | 5.2 |
| 插电式混合动力客车（含增程式） | 0.6 | 1.6 | 3 |

- （二）新能源客车技术要求

- 1．单位载质量能量消耗量（Ekg）不高于0.21Wh/km·kg，0.15-0.21（含）Wh/km·kg的车型按1倍补助，0.15Wh/km·kg及以下的车型按1.1倍补助。计算Ekg值所需的附加质量按照《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》（财建〔2015〕134号）执行，能量消耗率按《电动汽车能量消耗率和续驶里程试验方法》（GB/T 18386-2017）测试（新能源货车和专用车也按此计算）。

- 2．纯电动客车（不含快充类纯电动客车）续驶里程不低于200公里（等速法）。插电式混合动力（含增程式）客车纯电续驶里程不低于50公里（等速法）。

- 3．非快充类纯电动客车电池系统能量密度要高于115Wh/kg，快充类纯电动客车快充倍率要高于3C，插电式混合动力（含增程式）客车节油率水平要高于60%。

- 三、新能源货车和专用车补助标准和技术要求

- （一）新能源货车和专用车贴标准

- 以提供驱动动力的动力电池总储电量为依据，采取分段超额累退方式给予补助。

| 补助标准（元/kWh） |  |  | 单车补助上限 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 30（含）kWh以下部分 | 30-50（含）kWh部分 | 50kWh以上部分 |  |
| 220 | 180 | 120 | 2 |

- （二）新能源货车和专用车技术要求

- 1．装载动力电池系统能量密度不低于115Wh/kg。

- 2．纯电动货车、运输类专用车单位载质量能量消耗量（Ekg）不高于0.4Wh/km·kg，对0.35-0.4 Wh/km·kg（含）的按0.2倍补助，对0.35Wh/km·kg及以下的按1倍补助。

- 3．作业类纯电动专用车吨百公里电耗（按试验质量）不超过8kWh。

- 四、燃料电池汽车补助标准和技术要求

- （一）燃料电池汽车补助标准

- 燃料电池乘用车按照搭载燃料电池系统的额定功率进行补助，燃料电池客车、货车采用定额补助。

| 车辆类型 | 补助标准（元/kW） | 补助上限（万元/辆） |
| --- | --- | --- |
| 乘用车 | 3000 | 10 |
| 轻型客车、货车 | - | 15 |
| 大中型客车、中重型货车 | - | 25 |

- （二）燃料电池汽车技术要求

- 1．燃料电池系统的额定功率与驱动电机的额定功率比值不低于30%，比值介于0.3（含）-0.4的车型按0.8倍补助，比值介于0.4（含）-0.5的车型按0.9倍补助，比值在0.5（含）以上的车型按1倍补助。

- 2．乘用车燃料电池系统的额定功率不小于10kW，商用车燃料电池系统的额定功率不小于30kW。

- 3．燃料电池汽车纯电续驶里程不低于300公里。

- 4．燃料电池汽车所采用的燃料电池应满足《道路车辆用质子交换膜燃料电池模块》（标准号GB/T 33978-2017）标准中的储存温度要求。

附2

常州市新能源汽车推广应用地方财政补助资金申请汇总表（车辆购置）

地区：                                                                                                 单位：辆、万元

| 推广单位（或销售单位） | 车辆类型 | 车辆型号 | 推广数量 | 公告批次 | 申请补助资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ....... |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 区推广应用牵头部门审核意见（盖章）： | 区财政部门审核意见（盖章）： |  | 区推广应用牵头部门联系人和联系电话： |  |  |

注：1．车辆类型按照本细则附1的分类填写。

2．按照工信部发布的有效批次填报，如“2018年第**批”。

附3

常州市新能源汽车推广应用地方财政补助资金申请明细表（车辆购置）

申请单位：（盖章）                            联系人及电话：

| 车辆类型 | 车辆型号 | 车长（米） | Ekg | 电池组容量（KWH） | 续驶里程（公里） | 车辆识别代码（VIN） | 累计行驶里程（公里） | 车牌号 | 使用用途 | 行驶证注册日期 | 申请补助资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  |

注：1．车辆类型按照本细则附1的分类填写。

2．车辆用途包括公交、出租、客运、货运、租赁、网约车、公务、市政环卫、自用和其他。

3．所有信息均需填报，不得漏报。

附4

常州市新能源汽车推广应用省级财政补助资金申请汇总表（车辆购置）

地区：                                                                                                 单位：辆、万元

| 推广单位（或销售单位） | 车辆类型 | 车辆型号 | 推广数量 | 公告批次 | 申请补助资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ....... |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 区推广应用牵头部门审核意见（盖章）： | 区财政部门审核意见（盖章）： |  | 区推广应用牵头部门联系人和联系电话： |  |  |

注：1.车辆类型按照本细则附1的分类填写。

2.按照工信部发布的有效批次填报，如“2018年第**批”。

附5

常州市新能源汽车推广应用省级财政补助资金申请明细表（车辆购置）

申请单位：（盖章）                            联系人及电话：

| 车辆类型 | 车辆型号 | 车长（米） | Ekg | 电池组容量（KWH） | 续驶里程（公里） | 车辆识别代码（VIN） | 累计行驶里程（公里） | 车牌号 | 使用用途 | 行驶证注册日期 | 申请补助资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  |

注：1．车辆类型按照本细则附1的分类填写。

2．车辆用途包括公交、出租、客运、货运、租赁、网约车、公务、市政环卫、自用和其他。

3．所有信息均需填报，不得漏报。

附6

常州市新能源汽车推广应用地方财政补助资金申请表（充电设施建设）

申请单位：（盖章）                          联系人及电话：                        填表日期：

| 建设内容 | 建设地点 | 建设成本（万元） |  |  |  | 交流充电 |  | 直流充电 |  | 申请补助资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总成本 | 设备采购成本 | 电网增容成本 | 其他 成本 | 桩数（个） | 总功率（KW） | 桩数（个） | 总功率（KW） |  |
| 合 计 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辖市（区）推广应用牵头部门审核意见（盖章）： |  | 辖市（区）财政部门审核意见（盖章）： |  |  |  | 辖市（区）推广应用牵头部门联系人和联系电话： |  |  |  |  |

备注：设备采购成本包括配电设备、充换电设备、通讯设备、电缆（导线）购置费用等；其他成本包括站内设备安

装、电缆（导线）施工、项目建设检测费及管理费等。

附7

常州市充电设施建设明细表

申请单位（盖章）：                       联系人及电话：                       单位：个、千瓦、万元

| 建设地点 | 直流充电 |  | 交流充电 |  | 建设成本 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电桩数 | 总功率 | 电桩数 | 总功率 | 总成本 | 设备采购成本 | 电网增容成本 | 其他成本 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：设备采购成本包括配电设备、充电设备、通讯设备、电缆（导线）购置费用；其他成本包括站内设备安装、电缆（导线）施工、项目建设检测费及管理费。